MODULE : Boussole et GPS

Sortie 1 – S’orienter avec la boussole et le GPS

Objectifs : - Apprendre à utiliser un GPS pour localiser des points spécifiques. - Comprendre les concepts de latitude et longitude. - Développer des compétences en orientation et navigation.

## Matériel requis

- Un appareil GPS ou une application GPS (sur téléphone ou tablette)

- La liste des coordonnées géographiques fournies par ton enseignante ou enseignant.

- Une carte du terrain de l’école (si disponible)

- Crayon et papier pour noter tes observations (facultatif).

## Instructions

## Étape 1 : Préparation

- Familiarise-toi avec ton appareil GPS :

  - Apprends à entrer des coordonnées géographiques (latitude et longitude).

  - Assure-toi que ton appareil est prêt à fonctionner (batterie chargée, signal GPS activé).

- Lis attentivement la liste des coordonnées fournies par ton enseignante ou enseignant.

## Étape 2 : Suivre le trajet

- Localise le premier point :

  - Entre les coordonnées du premier point dans ton GPS.

  - Suis les indications pour te rendre à cet endroit sur le terrain de l’école.

  - Une fois arrivé, confirme que tu es au bon endroit (par exemple, compare avec la description du lieu ou la carte).

- Passe au point suivant :

  - Répète le processus pour chaque point indiqué dans la liste.

  - Travaille en équipe pour t’assurer que tout le monde comprend comment utiliser le GPS.

- Prends des notes (facultatif) :

  - Note tes observations à chaque point (par exemple : point 1 – terrain de sport, nous avons vu un arbre près du banc).

## Étape 3 : Retour et discussion

- Une fois tous les points trouvés, retourne au point de départ.

- Discute avec ton équipe :

  - Quels défis avez-vous rencontrés?

  - Qu’avez-vous appris sur l’utilisation du GPS?

  - Comment pourriez-vous utiliser ces compétences dans d’autres situations?

## Liste des points à localiser

Ton enseignante ou ton enseignant te fournira une liste de coordonnées géographiques. Voici un exemple :

| Point | Latitude | Longitude | Description du lieu |
| --- | --- | --- | --- |
| Exemple | 45.1234° N | 75.1234° W | Banc près du terrain de sport |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

## Questions de réflexion après l’activité

- Qu’est-ce que la latitude et la longitude? Comment les as-tu utilisées?

- Quels sont les avantages d’un GPS? Quelles sont ses limites?

- As-tu trouvé tous les points? Si non, pourquoi?